Príloha č. 5a

Žiadosť o povolenie na odstránenie časti stavby

Stavebník:

Obchodné meno: Duslo, a.s., Šaľa

Sídlo: Administratívna budova, ev. č. 1236, 927 03 Šaľa

Stavba:

Názov:  Odstránenie časti stavby „Výrobňa UGL – obj. č- 32-19“ realizáciou stavby

"Riešenie emisií z fluidného chladiča na UGL"

Druh: priemyselná

Účel: Cieľom stavby „Riešenie emisií z fluidného chladiča na UGL“ je nový spôsob chladenia hnojív, t.j. výmena fluidného chladiča za kontaktný doskový chladič s 2 chladiacimi modulmi, kde sa reguláciou teploty chladiacej kvapaliny nastaví zodpovedajúci režim chladenia. Výhodou bude nižšia energetická náročnosť navrhovanej technológie, úspora na množstve chladiacej vody, nebude nutná inštalácia vzduchového ventilátora s veľkým výkonom, ani inštalácia pračky, ktorá by zneškodňovala TZL zo vzduchu. Kontaktný doskový chladič (KDCH) produkuje vďaka odlišnému spôsobu chladenia produktu minimálne emisie. Množstvo odpadového vzduchu z činnosti KDCH je cca 6000 m3/h. Toto množstvo sa bude dať spracovať v pračke Pratt-Daniel (prietok je cca 120 000 m3/h). Eliminuje sa tak jeden zdroj znečisťovania ovzdušia TZL, č. 1.15.3.

Pred realizáciou stavby je potrebné vo výrobni UGL (objekt č. 32-19) odstrániť resp. vybúrať stavebné konštrukcie a demontovať zariadenia, ktoré nebudú po ukončení stavby využívané, a ktoré bránia novej stavbe.

Parcelné čísla:

katastrálne územie Močenok: 6040/426 - obj. č. 32-19

Prevádzka nesusedí s cudzími pozemkami.

Meno, priezvisko (názov) a adresa (sídlo) projektanta:

EXPRO, s.r.o., Areál Duslo, a.s. – CZS, P.O.BOX 12, 927 03 Šaľa

Realizácia odstránenia stavby:

Odstránenie časti stavby bude realizovať zhotoviteľ určený výberovým konaním.

Technický dozor budú vykonávať pracovníci Odboru investičnej výstavby - Duslo, a.s., Šaľa.

Základné údaje o stavbe:

Stavba je umiestnená vo výrobnom bloku 32, v existujúcom objekte 32-19 Výrobňa UGL. Blok č. 32 sa nachádza približne v strednej časti areálu Duslo, a.s.

Objekt č. 32-19 je viacpodlažná uzavretá výrobná budova, ktorej nosný skelet tvorí oceľová konštrukcia opláštená tvarovanými plastovými profilmi a presvetlená plastovými oknami.

- Na podlaží +9,4 m bude demontovaný:

- dopravný pás č. 44 (za fluidným chladičom do pudrovacieho bubna), so šírkou  650 mm a dĺžkou cca 6,0 m

- nosný rám a obslužná plošina pre dopravník č. 44 z ocele triedy 11, celková odhadovaná hmotnosť oceľovej konštrukcie je 2200 kg

- Na podlaží +16,8 m bude demontovaný:

- dopravný pás č. 42 (za triedičmi 27a,b do fluidného chladiča), so šírkou 650 mm a dĺžkou cca 24,0 m

- časť potrubia odsávacieho ventilátora č. 41 a ventilátora č. 50 o rozmeroch DN600, dĺžka cca 7,5 m a DN200, dĺžka cca 20,5 m

- časť nosného rámu a obslužnej lávky medzi cyklónom č. 41 a fluidným chladičom č. 43 z ocele triedy 11, celková odhadovaná hmotnosť oceľovej konštrukcie je 1200 kg

- výsypky z triedičov č. 27a,b na dopravný pás č. 42

- posunutie časti káblového roštu pri ventilátore č. 50 pod stropom v dĺžke cca 3,0 m

- Na streche výrobne UGL sa vykoná demontáž:

- výfukového potrubia z fluidného chladiča DN1500 v dĺžke cca 11,0 m

- nosného rámu a obslužnej plošiny pre výfukové potrubie z ocele triedy 11, celková odhadovaná hmotnosť oceľovej konštrukcie je 4050 kg; v tejto hmotnosti je zahrnutá aj hmotnosť nosných valcovaných I profilov (8 ks o dĺžke 2,8 m) časti strešnej konštrukcie, ktorú bude potrebné otvoriť pre prestup nového dopravníka na nový chladič

Búracie práce:

- búranie betónovej vrstvy spevnenej manipulačnej plochy (vybúraná plocha cca 110 m2)

- vybúranie strešnej konštrukcie v mieste prechodu prepojovacej chodby na vrch nového objektu chladenia hnojiva (vybúraná plocha cca 24 m2)

- vybúranie fasádnej konštrukcie objektu 32-19 v mieste prechodu prepojovacej chodby do nového objektu chladenia hnojiva na úrovni +8,4 m (vybúraná plocha cca 10 m2)

- vybúranie časti podlahy na prízemí pre vytvorenie nového kanála na odvod odpadovej vody z kontaktného doskového chladiča do zásobníka odpadových vôd v objekte UGL; šírka kanála bude 0,3 m , dĺžka cca 10,0 m a hĺbka 0,2 m

Spôsob búrania:

Zariadenia, potrubné trasy a oceľové konštrukcie musia byť pred demontážou vyčistené; všetky elektrické zariadenia (pohony dopravných pásov) musia byť preukázateľne odpojené od elektrickej siete. Pohony budú po demontáži vyčistené a po technickej kontrole budú uložené v sklade. Spojovacie potrubné trasy sa po demontáži a po rozpálení na kusy dlhé  1,5m zhodnotia ako šrot. Armatúry sa po demontáži vyčistia, repasujú sa a uložia sa v sklade.

Opatrenia:

Pred začatím búracích prác budú rozvodné siete a zariadenia v búranom objekte odpojené a zabezpečené tak, aby sa nedali používať. Podľa technológie vykonávaných prác sa vymedzí ohrozený priestor, vstup do ohrozeného priestoru sa zabezpečí len osobám, ktoré v ňom plnia svoje pracovné úlohy; zabezpečí sa okolie ohrozené búracími prácami. Búracie práce sa začnú len na základe písomného príkazu zodpovedného pracovníka zhotoviteľa stavebných prác a po vybavení pracoviska pomocnými konštrukciami, materiálom a pomôckami určenými v technologickom postupe búracích prác.

Pred začiatkom prác budú všetci pracovníci preukázateľne oboznámení s technológiou búracích prác a preškolení zo zákona o BOZP a ďalších právnych predpisov v oblasti BOZP najmä o: osobnom zaistení, zaistení proti pádu predmetov a materiálov, zaistení pod miestom práce vo výške a jeho okolia, prácach na streche, konštrukciách na zvyšovanie miesta práce, zaistení miesta búrania, búraní strešných konštrukcií, búraní zvislých konštrukcií, búraní podláh, stropov a jednotlivých vodorovných prvkov. Všetky práce budú realizované v súlade so zákonom NR SR č. 124/2006 Z.z. o bezpečnosti a ochrane zdravie pri práci v znení neskorších predpisov a v súlade s ďalšími právnymi predpismi.

Po odstránení časti stavby „Výrobňa UGL – objekt č. 32-19“ v uvedenom rozsahu sa bude realizovať stavba „Riešenie emisií z fluidného chladiča na UGL“, ktorej cieľom je výmena fluidného chladiča za kontaktný doskový chladič s dvomi chladiacimi modulmi, t.j. nový spôsob chladenia hnojív.

Vplyv na životné prostredie:

Odpady:

Pri odstraňovaní časti stavby budú vznikať nasledovné druhy odpadov:

| katalógové číslo odpadu | názov odpadu | predpokladané množstvo odpadu | spôsob nakladania s odpadom |
| --- | --- | --- | --- |
| 17 01 06 N | zmesi alebo oddelené zložky betónu, tehál, obkladačiek, dlaždíc a keramiky obsahujúce NL (tuhé látky s obsahom NO3-, NH4+ - z búrania pre nové prestupy v prevádzke UGL) | 2,0 m3 | zneškodnenie na skládke odpadov vyhovujúceho typu |
| 17 01 07 O | zmesi betónu, tehál, obkladačiek, dlaždíc a keramiky iné ako uvedené v 17 01 06 | 30 m3 | stavebný odpad bude podrvený a použitý ako prekrývkový materiál |
| 17 05 06 O | výkopová zemina iná ako uvedená v 17 05 05 | 130 m3 | použitie ako prekrývkový materiál na vyrovnanie terénnych nerovností |
| 15 01 01 O | obaly z papiera a lepenky | 100 kg | zhodnotenie oprávnenou organizáciou |
| 17 04 11 O | káble iné ako uvedené v 17 04 10 | 10 kg | zhodnotenie oprávnenou organizáciou |
| 17 04 05 O | železo a oceľ | 500 kg | zhodnotenie oprávnenou organizáciou |
| 15 01 10 N | obaly obsahujúce zvyšky NL alebo kontaminované NL (obaly so zvyškami farieb) | 100 kg | zneškodnenie v spaľovni odpadov Duslo, a.s., Šaľa |
| 20 03 01 O | zmesový komunálny odpad | 500 kg | zneškodnenie v spaľovni odpadov Duslo, a.s., Šaľa |

Odpady budú zhodnotené alebo zneškodnené v súlade s právnymi predpismi odpadového hospodárstva.

Zoznam účastníkov stavebného konania:

- Ing. Juraj Nemček, autorizovaný stavebný inžinier, EXPRO, s.r.o., Areál Duslo, a.s. – CZS, P.O.BOX 12, 927 03 Šaľa

- Ing. Peter Šoka, špecialista požiarnej ochrany, EXPRO, s.r.o., Areál Duslo, a.s. – CZS, P.O.BOX 12, 927 03 Šaľa

- Ing. Jozef Guizon, autorizovaný stavebný inžinier, EXPRO, s.r.o., Areál Duslo, a.s. – CZS, P.O.BOX 12, 927 03 Šaľa

- Ing. Vojtech Winter, autorizovaný stavebný inžinier, EXPRO, s.r.o., Areál Duslo, a.s. – CZS, P.O.BOX 12, 927 03 Šaľa

- Ing. Jozef Guizon, elektrotechnik špecialista, EXPRO, s.r.o., Areál Duslo, a.s. – CZS, P.O.BOX 12, 927 03 Šaľa

Ing. Jozef  M a k o

vedúci Odboru životné prostredia

a ochrany zdravia