Príloha č. 5

Žiadosť o stavebné povolenie

Stavebník:

Obchodné meno: Duslo, a.s.

Sídlo: Administratívna budova, ev. č. 1236, 927 03 Šaľa

Stavba:

Názov: "Riešenie emisií z fluidného chladiča na UGL"

Druh: priemyselná

Účel: Cieľom stavby „Riešenie emisií z fluidného chladiča na UGL“ je nový spôsob chladenia hnojív, t.j. výmena fluidného chladiča za kontaktný doskový chladič s 2 chladiacimi modulmi, kde sa reguláciou teploty chladiacej kvapaliny nastaví zodpovedajúci režim chladenia. Výhodou bude nižšia energetická náročnosť navrhovanej technológie, úspora na množstve chladiacej vody, nebude nutná inštalácia vzduchového ventilátora s veľkým výkonom, ani inštalácia pračky, ktorá by zneškodňovala TZL zo vzduchu. Kontaktný doskový chladič (KDCH) produkuje vďaka odlišnému spôsobu chladenia produktu minimálne emisie. Množstvo odpadového vzduchu z činnosti KDCH je cca 6000 m3/h. Toto množstvo sa bude dať spracovať v pračke Pratt-Daniel (prietok je cca 120 000 m3/h). Eliminuje sa tak jeden zdroj znečisťovania ovzdušia TZL, č. 1.15.3.

Realizáciou predmetnej stavby nedochádza k zmene súčasných výrobných kapacitných a expedičných parametrov existujúcej prevádzky výroby granulovaných hnojív.

Parcelné čísla:

Stavba bude umiestnená v bloku 32, v existujúcom objekte č. 32-19 Výrobňa UGL, ktorý sa nachádza približne v strede oplotenej časti územia areálu Duslo, vpravo od cesty 1-1 (v smere od hlavnej brány). Vedľa objektu 32-19 bude vybudovaný nový objekt 32-19.1 Výroba UGL – chladenie hnojív, jednotlivé technologické uzly výroby granulovaných hnojív (okrem chladenia) zostanú v objekte 32-19.

- katastrálne územie – Močenok, parcelné čísla:  6040/426 - obj. 32-19; 6040/1

Prevádzka nesusedí s cudzími pozemkami.

Meno, priezvisko (názov) a adresa (sídlo) projektanta:

EXPRO, s.r.o., Areál Duslo, a.s. – CZS, P.O.BOX 12, 927 03 Šaľa

Realizácia stavby:

Stavba sa uskutočňuje zhotoviteľom.

Stavebný dozor budú vykonávať technickí pracovníci Odboru investičnej výstavby - Duslo, a.s., Šaľa.

Základné údaje o stavbe:

Členenie stavby  na stavebné objekty:

SO 32-19 Výrobňa UGL

- OK nadstavby prestrešenia

- Opláštenie nadstavby prestrešenia

- Svetelná inštalácia, bleskozvod a uzemnenie

- Projekt demontáže

SO 32-19.1 Výrobňa UGL – Chladenie hnojív

- Základové konštrukcie

- Oceľové konštrukcie

- Opláštenie

- Odvodnenie a dažďová kanalizácia

- Svetelná inštalácia, bleskozvod a uzemnenie

Členenie stavby na prevádzkové súbory:

PS 32-19 Výrobňa UGL

- Strojnotechnologická časť

PS 32-19.1 Výrobňa UGL – Chladenie hnojív

- Strojnotechnologická časť

- Motorická inštalácia

- Meranie a regulácia

Stavebno-technické riešenie stavby, popis technológie:

Stavba je umiestnená vo výrobnom bloku 32, v existujúcom objekte 32-19 Výrobňa UGL. Blok č. 32 sa nachádza približne v strednej časti areálu Duslo, a.s.

Objekt č. 32-19 je viacpodlažná uzavretá výrobná budova, ktorej nosný skelet tvorí oceľová konštrukcia opláštená tvarovanými plastovými profilmi a presvetlená plastovými oknami.

Kontaktný doskový chladič predstavuje teleso pôdorysných rozmerov 2,5 x 2,5 m, s celkovou výškou 13,8 m. bude inštalované vo vnútri nového technologického objektu 32-19.1 Chladenie hnojív. Jeho pôdorysné rozmery budú 7,4 x 7,4 m, celková výška objektu bude 28,0 m.

Nosná konštrukcia bude oceľová, opláštená trapézovým obkladom ONDULINE v mliečnej farbe. Spodná časť do výšky 8,3 m bude tvorená murovaným vstavkom. Strešná konštrukcia bude drevená. Schodisko (čiastočne vonkajšie a čiastočne vnútorné) bude zabezpečovať prístup na každé podlažie nového objektu. Na prízemí bude umiestnená čerpadlovňa temperácie chladiacej kvapaliny, na 1. nadzemnom podlaží (NP) bude sušiaca stanica na prípravu suchého technologického vzduchu. Od 2. NP až po 6. NP bude jednotlivými podlažiami prechádzať kontaktný doskový chladič (KDCH) hnojiva. Prepojenie s existujúcim objektom výrobne UGL bude cez prepojovací tunel s dopravným pásom na vrchu KDCH na úrovni +22,2 m a cez ďalší prepojovací tunel na spodku KDCH na úrovni +8,3 m.

V existujúcom objekte výrobne UGL je nutné demontovať dopravné pásy č. 44  a č. 42 a nahradiť ich novými. Tieto nové dopravné pásy prepoja triediacu linku s novým chladičom a následne s pudrovacím bubnom povrchovej úpravy hnojiva. V súvislosti s tým budú niektoré technologické zariadenia a oceľové konštrukcie demontované a vytvoria sa prestupy vo fasáde a v strešnej konštrukcii objektu.

Stavebná časť bude zahŕňať:

- búranie betónovej vrstvy spevnenej manipulačnej plochy

- výkopy

- hĺbkové založenie stavby na pilótach

- základové konštrukcie objektu 32-19.1

- oceľovú konštrukciu objektu 32-19.1

- murovaný vstavok 7,4 x 7,4 m s výškou cca 8,0 m po obvode objektu

- opláštenie a zastrešenie objektu 32.19.1

- oceľovú konštrukciu prepojovacích chodieb medzi existujúcim a novým objektom

- opláštenie a zastrešenie prepojovacích chodieb medzi existujúcim a novým objektom

- demontáž oceľových konštrukcií v existujúcom objekte 32-19, ktoré prekážajú novej výstavbe

- vybúranie strešnej konštrukcie + 22,2 m v mieste prechodu prepojovacieho tunela na vrchu KDCH

- vybúranie fasádnej konštrukcie objektu 32-19 v mieste prechodu prepojovacieho tunela na spodku KDCH

- odvod odpadovej vody z KDCH do objektu UGL, do zásobníka oplachových vôd

- elektroinštaláciu (bleskozvod, uzemnenie, svetelná a zásuvková inštalácia)

Technologická časť bude zahŕňať:

- inštaláciu KDCH (vstupná násypka, 4 chladiace moduly, výstupná výsypka)

- inštaláciu príslušenstva ku KDCH (2 moduly temperácie chladiacej kvapaliny, sušiaca stanica – adsorpčný odvlhčovač, odsávacie ventilátory od vrchu a spodku chladiča)

- montáž technologických potrubných rozvodov (chladiaca voda, chladiaca kvapalina, tlakový a procesný vzduch, odsávanie, odkanalizovanie)

- demontáž dopravného pásu č. 42 z triedičov č. 27a,b do pudrovacieho bubna č. 43 a montáž nového deleného dopravného pásu č. 42a, 42b

- demontáž dopravného pásu č. 44 pod pudrovacím bubnom a montáž nového dopravného pásu č. 44 z KDCH do pudrovacieho bubna č. 43

- montáž elektroinštalácie (motorická inštalácia)

- montáž M a R

Vplyv na životné prostredie:

Ovzdušie:

Nainštalovaním kontaktného doskového chladiča namiesto existujúceho fluidného chladiča sa uvedie do súladu množstvo emisií TZL z uzla chladenia hnojív s novou legislatívnou úpravou, ktorých hodnota je v súčasnosti nižšia ako 75 mg/m3.

Od 01.01.2016 budú platiť nové emisné limity pre vypúšťanie TZL do atmosféry pri výrobe hnojív; z doterajšej hodnoty 75 mg/m3 sa zmenia na 50 mg/m3.

Existujúci veľký zdroj znečisťovania ovzdušia č. 1.15.3  - fluidný chladič  – sa odstaví z prevádzky.

Vody:

Odpadové vody vznikajú len pri čistení zariadení súvisiacich s chladením hnojiva parným kondenzátom a budú opätovne spracovávané v celom rozsahu v procese výroby hnojív (znečistený kondenzát sa zvedie potrubím do šachty poz. č. 63 a do zbernej nádrže oplachových vôd na UGL; následne sa v prevádzke aj spracuje a opätovne použije vo výrobnom procese).

Vznik znečisteného kondenzátu bude nárazový, množstvo znečisteného kondenzátu bude závisieť od spôsobu vedenia procesu a podmienok prevádzky chladenia.

Odpady:

Jednorazové odpady, ktoré vzniknú pri stavebných prácach:

| katalógové číslo odpadu | názov odpadu | predpokladané množstvo odpadu | spôsob nakladania s odpadom |
| --- | --- | --- | --- |
| 17 01 06 N | zmesi alebo oddelené zložky betónu, tehál, obkladačiek, dlaždíc a keramiky obsahujúce NL (tuhé látky s obsahom NO3-, NH4+ - z búrania pre nové prestupy v prevádzke UGL) | 2,0 m3 | zneškodnenie na skládke odpadov vyhovujúceho typu |

| 17 01 07 O | zmesi betónu, tehál, obkladačiek, dlaždíc a keramiky iné ako uvedené v 17 01 06 | 30 m3 | stavebný odpad bude podrvený a použitý ako prekrývkový materiál |
| --- | --- | --- | --- |
| 17 05 06 O | výkopová zemina iná ako uvedená v 17 05 05 | 130 m3 | použitie ako prekrývkový materiál na vyrovnanie terénnych nerovností |
| 15 01 01 O | obaly z papiera a lepenky | 100 kg | zhodnotenie oprávnenou organizáciou |
| 17 04 11 O | káble iné ako uvedené v 17 04 10 | 10 kg | zhodnotenie oprávnenou organizáciou |
| 15 01 10 N | obaly obsahujúce zvyšky NL alebo kontaminované NL (obaly so zvyškami farieb) | 100 kg | zneškodnenie v spaľovni odpadov Duslo, a.s. Šaľa |
| 20 03 01 O | zmesový komunálny odpad | 500 kg | zneškodnenie v spaľovni odpadov Duslo, a.s. Šaľa |

- dodávateľ stavby bude držiteľom odpadu a je povinný splniť legislatívne požiadavky na držiteľa odpadu podľa § 19 ods. 1 písm. f) zákona č. 223/2001 Z.z.

- dodávateľ stavby zabezpečí prepravu, zhodnotenie alebo zneškodnenie odpadov u spoločnosti oprávnenej na podnikanie v oblasti nakladania s odpadmi, a ktorá má platné povolenia a súhlasy v zmysle legislatívy na nakladanie s odpadmi

Pracovné prostredie:

Realizácia predmetnej stavby nespôsobí v areáli žiadnu zmenu hlukovej situácie oproti skutkovému stavu trvajúcemu už niekoľko rokov a taktiež nebude zdrojom šírenia vibrácií.

Bezpečnostné a zdravotné požiadavky na pracovisko sú zabezpečené v zmysle platných zákonov a predpisov.

Zoznam účastníkov stavebného konania:

Ing. Juraj Nemček, autorizovaný stavebný inžinier, EXPRO, s.r.o., Areál Duslo, a.s. – CZS, P.O.BOX 12, 927 03 Šaľa

Ing. Peter Šoka, špecialista požiarnej ochrany, EXPRO, s.r.o., Areál Duslo, a.s. – CZS, P.O.BOX 12, 927 03 Šaľa

Ing. Jozef Guizon, autorizovaný stavebný inžinier, EXPRO, s.r.o., Areál Duslo, a.s. – CZS, P.O.BOX 12, 927 03 Šaľa

Ing. Vojtech Winter, autorizovaný stavebný inžinier, EXPRO, s.r.o., Areál Duslo, a.s. – CZS, P.O.BOX 12, 927 03 Šaľa

Ing. Jozef Guizon, elektrotechnik špecialista, EXPRO, s.r.o., Areál Duslo, a.s. – CZS, P.O.BOX 12, 927 03 Šaľa

Obec Močenok, PaedDr. Roman Urbánik, starosta obce, Sv. Gorazda 629/82,  951 31  Močenok

Ing. Jozef  M a k o

vedúci odboru životné prostredia

a ochrany zdravia