Podrobnosti o povoľovanej prevádzke

( stručné zhrnutie predložené prevádzkovateľom )

Prevádzkovateľ:

Duslo, a.s., Šaľa

Adresa prevádzkovateľa:

Duslo, a.s.

Administratívna budova ev. č. 1236

927 03 Šaľa

Názov prevádzky: Dusantox a ČOV

Názov stavby: „Zastrešenie a úprava plniacej rampy plnenia Irganoxov a Dusantoxu L“– časť: Dusantox a ČOV.

Umiestnenie stavby:

Stavba sa realizovala na pozemkoch parcelné číslo:

6040/1,  k.ú. Močenok ( stáčacia a plniaca rampa nachádzajúca sa na parcele 6040/1 je súčasťou

objektu č. 34-47;  v časti objektu č. 34-47, ktorá sa nachádza na parcele 6040/325, sa stavba

nerealizovala ).

Vlastníkom parcely 6040/1 je Duslo, a.s., Šaľa. Parcela je zapísaná v liste vlastníctva č. 841 v k.ú.

Močenok. Prevádzka nesusedí s cudzími pozemkami.

Základné údaje o stavbe

Cieľom stavby „Zastrešenie a úprava plniacej rampy plnenia Irganoxov a Dusantoxu L“ – časť: Dusantox a ČOV bolo zastrešenie plniacej rampy, ktorú  využíva prevádzka Dusantox a ČOV na plnenie autocisterien Dusantoxu L a taktiež na stáčanie suroviny α-MST. Súčasťou zastrešenia bola aj nová plniaca rampa nad stáčanými aucisternami, inštalácia nových stáčacích ramien, sklopných schodov a istiaceho zariadenia pre obsluhu. Týmto sa zabezpečilo bezproblémové plnenie- stáčanie uvedených médií. Navyše sa ochránila kvalita tovaru pred dažďom a zvýšila sa bezpečnosť obsluhy počas plnenia autocisterien.

# Rozsah stavby

Stavebné objekty –

V prevádzke „Dusantox a ČOV“  nie sú.

Stavebné objekty sú v prevádzke „Irganox“,  ktorá ich viac využíva.

Zároveň využíva stáčaciu a plniacu rampu aj prevádzka Dusantox a ČOV.

Prevádzkové súbory –

PS 34-47 Dokumentácia prevádzkových súborov:

G.1 Potrubné rozvody

G.2 Motorická inštalácia

G.3 Meranie a regulácia

Iné zmeny v prevádzke:

## Do integrovaného povolenia pre prevádzku „Dusantox a ČOV“ žiadame o rozšírenie zoznamu druhov nebezpečných odpadov a ostatných odpadov vznikajúcich prevádzke:

Zoznam produkovaných odpadov

1) Nebezpečné odpady

- rozšírenie zoznamu druhov nebezpečných odpadov o nebezpečné odpady uvedené v tabuľke:

| ###### Názov odpadu | Katalógové číslo, kategória | Miesto vzniku a zhromažďovania odpadu | Spôsob nakladania s odpadom |
| --- | --- | --- | --- |
| Odpady obsahujúce iné nebezpečné látky | 16 07 09 N | Miesto vzniku: Pri údržbe, opravách a stavebnej činnosti Miesto zhromažďovania: V kontajneri v mieste realizácie údržby, opravy a stavebnej činnosti | Spaľovanie v spaľovni odpadov-Duslo, a.s., Šaľa |
| Kovový odpad kontaminovaný nebezpečnými látkami | 17 04 09 N | Miesto vzniku: Pri údržbe, opravách a stavebnej činnosti Miesto zhromažďovania: V kontajneri v mieste realizácie údržby, opravy a stavebnej činnosti | Zneškodnenie uložením na skládke odpadov príslušnej triedy: skládke nebezpečných odpadov zmluvného externého prevádzkovateľa |
| Káble obsahujúce olej, uhoľný decht a iné nebezpečné látky | 17 04 10 N | Miesto vzniku: Pri údržbe, opravách a stavebnej činnosti Miesto zhromažďovania: V kontajneri v mieste realizácie údržby, opravy a stavebnej činnosti | Zneškodnenie uložením na skládke odpadov príslušnej triedy: skládke nebezpečných odpadov zmluvného externého prevádzkovateľa |
| Celkové množstvo nebezpečných odpadov, ktoré vznikajú v prevádzke Dusantox a ČOV, ostáva nezmenené. |  |  |  |

2) Ostatné odpady

- rozšírenie zoznamu druhov ostatných odpadov o ostatné odpady uvedené v tabuľke :

| ###### Názov odpadu | Katalógové číslo, kategória | Miesto vzniku a zhromažďovania odpadu | Spôsob nakladania s odpadom |
| --- | --- | --- | --- |
| Betón | 17 01 01 O | Miesto vzniku: Pri údržbe, opravách a stavebnej činnosti Miesto zhromažďovania: V kontajneri v mieste realizácie údržby, opravy a stavebnej činnosti | Zneškodnenie uložením na skládke odpadov príslušnej triedy: skládke nie nebezpečných odpadov zmluvného externého prevádzkovateľa |
| Tehly | 17 01 02 O | Miesto vzniku: Pri údržbe, opravách a stavebnej činnosti Miesto zhromažďovania: V kontajneri v mieste realizácie údržby, opravy a stavebnej činnosti | Zneškodnenie uložením na skládke odpadov príslušnej triedy: skládke nie nebezpečných odpadov zmluvného externého prevádzkovateľa |
| Obkladačky, dlaždice, keramika | 17 01 03 O | Miesto vzniku: Pri údržbe, opravách a stavebnej činnosti Miesto zhromažďovania: V kontajneri v mieste realizácie údržby, opravy a stavebnej činnosti | Zneškodnenie uložením na skládke odpadov príslušnej triedy: skládke nie nebezpečných odpadov zmluvného externého prevádzkovateľa |
| Sklo | 17 02 02 O | Miesto vzniku: Pri údržbe, opravách a stavebnej činnosti Miesto zhromažďovania: V kontajneri v mieste realizácie údržby, opravy a stavebnej činnosti | Zhodnotenie oprávnenou organizáciou |
| Meď, bronz, mosadz | 17 04 01 O | Miesto vzniku: Pri údržbe, opravách a stavebnej činnosti Miesto zhromažďovania: V kontajneri v mieste realizácie údržby, opravy a stavebnej činnosti | Zhodnotenie oprávnenou organizáciou |
| Olovo | 17 04 03 O | Miesto vzniku: Pri údržbe, opravách a stavebnej činnosti Miesto zhromažďovania: V kontajneri v mieste realizácie údržby, opravy a stavebnej činnosti | Zhodnotenie oprávnenou organizáciou |
| Zinok | 17 04 04 O | Miesto vzniku: Pri údržbe, opravách a stavebnej činnosti Miesto zhromažďovania: V kontajneri v mieste realizácie údržby, opravy a stavebnej činnosti | Zhodnotenie oprávnenou organizáciou |
| Zmiešané kovy | 17 04 07 O | Miesto vzniku: Pri údržbe, opravách a stavebnej činnosti Miesto zhromažďovania: V kontajneri v mieste realizácie údržby, opravy a stavebnej činnosti | Zhodnotenie oprávnenou organizáciou |

Dôvod zmeny integrovaného povolenia pre prevádzku „Dusantox a ČOV “:

1) vydanie kolaudačného rozhodnutia, ktorým bude povolené užívanie stavby „Zastrešenie a úprava plniacej rampy plnenia Irganoxov a Dusantoxu L“ – časť: Dusantox a ČOV.

2) rozšírenie zoznamu druhov nebezpečných odpadov a ostatných odpadov vznikajúcich prevádzke.

Dátum: 11.06.2015

Ing. Jozef Mako

vedúci OŽP a OZ