STAVPROS NR s.r.o., Farská 46, 949 01 Nitra

Technická správa

Stavba :  Rekonštrukcia cesty MK Kakava – dobudovanie infraštruktúry, Močenok

Objekt :  Komunikácia

Stupeň :  DSP

Vypracoval :  Ing. Gontko

Dátum         :  07/2019                                                                             Príl. č. 1

1.  Identifikačné údaje

1.1  Identifikačné  údaje  stavby:

Názov stavby         :   Rekonštrukcia cesty MK Kakava – dobudovanie

infraštruktúry, Močenok

Miesto stavby         :  Močenok

Katastrálne územie :  Močenok

Kraj                         :  Nitriansky

Druh stavby            :  Dopravná

Charakter stavby     :  Rekonštrukcia

1. 2 Identifikačné údaje investora

Názov investora      :  Obec  Močenok

Sídlo investora        :  Ul. sv. Gorazda 629, 951 31 Močenok

Projektant                : STAVPROS NR s.r.o., Farská 46, 949 01 Nitra

Ing.  Miloš  Gontko,  Golianova 45,  949 11 Nitra

Dodávateľ stavby    :  vyberie sa konkurzom

2.  Charakteristika  územia a podzemných vedení

Jestvujúcaa miestna komunikácia  ulica Kakava,  ktorá zabezpečuje prístup k jestvujúcej  IBV,sa nachádza v juhozápadnej časti obce Močenok. Z oboch strán je komunikácia ohraničená  jestvujúcou zástavbou.  Začiatok komunikácie ulica Kakava sa nachádza na jestvujúcej križovatke miestnej komunikácie ulica Kakava s ulicou Malá Kakava a koniec je na jestvujúcej miestnej komunikácii.  V súčasnosti sa v mieste opravovanej  komunikácie nachádza  asfaltová plocha – pôvodná konštrukcia, ktorá je značne zničená po realizácii inžinierských sieti. Celkovo je komunikácia zničená po realizácii inžinierských sietí.

Z podzemných vedení sa v uličnom priestore nachádza  jestvujúci vodovod, , kábel TV, optický kábel T-COM a  kanalizácia.  Zo vzdušných vedení sa nachádza v uličnom priestore vzdušné vedenie NN a miestny rozhlas.

3.  Prehľad východzích podkladov a prieskumy

- - objednávka investora

- - prieskum tvaru miesta a výber trasy pre rekonštrukciu komunikácie so zástupcom obce

- - prehľadná situácia  M  1: 10 000

- - situácia polohopisu a výškopisu  M  1 : 500

Prieskumom projektant overil druhovosť materiálov, polohu podzemných inžinierských sietí, existenciu drevín.  V návrhu projketant rešpektuje podmienku riešenia bez prekládky podzemných vedení.

4.   Členenie stavby na objekty

V rámci opravy komunikácií bude mať stavba len jeden objekt „Komunikácia“.

5.   Príprava pre výstavbu

Rekonštrukcia komunikácie sa bude realizovať v jestvujúcom  uličnom priestore, ktorý bol vyčlenený v geometrickom pláne. Teleso rekonštruovanej vozovky bude v súčasných hraniciach, len v úseku rozšírenia vozovky sa teleso posunie mimo terajšie hranice. Na stavenisku sa nenachádzajú žiadne objekty, ktoré by sa museli asanovať.

6.   Nároky na zábery a likvidáciu porastov

V trase jestvujúcej miestnej komunikácie, ani v jej blízkosti,  sa nenachádzajú žiadne vzrastlé stromy.  Pri rekonštrukcii miestnej komunikácie nepríde  k záberu iných pozemkov ako tých, ktoré sú vyhradené pre uličný priestor.

7.   Hľadiská CO a PO

Rekonštrukcia jestvujúcej miestnej komunikácie  sa považuje za jednoduchú a technickú nenáročnú stavbu. spevnenej plochy , ktorá nevyžaduje zvláštne nároky v rámci CO a PO. Stavbou nebudú dotknuté rozvody vody, ani hydranty. Všetky stavebné a montážne práce musia byť vykonané v súlade s vyhláškou Úradu bezpečnosti práce SR č. 74/1997 Z.z.

8.   Technické riešenie

8.1 Úvod

V rámci objektu „Komunikácia“ pre stavbu „Rekonštrukcia cesty MK Kakava – dobudovanie infraštruktúry, Močenok“ sa  spraví rekonštrukcia miestnej komunikácie v individuálnej bytovej výstavbe v obci a spraví konečná úprava terénu.

Jestvujúca miestna komunikácia  ulica Kakava,  ktorá zabezpečuje prístup k jestvujúcej  IBV,sa nachádza v juhozápadnej časti obce Močenok. Z oboch strán je komunikácia ohraničená jestvujúcou zástavbou.  Začiatok komunikácie  ulica Kakava  sa nachádza na jestvujúcej križovatke miestnych komunikácií ulica Kakava s ulicou Malá Kakava a koniec je na jestvujúcej miestnej komunikácii. Komunikácia  zároveň zebezpečuje z tejto lokality  prístup na komunikačný systém obce a tiež  do centra obce, kde sa nachádza obecný úrad, kostol, pošta a iné zariadenia.

Funkčná trieda miestnej komunikácie  ulica Kakava  bude C 3 - obslužná komunikácia prístupová, sprístupňujúca objekty, niekedy ukončená slepo. Kategória jestvujúcej  miestnej komunikácie ulica Kakava  bude v celom úseku MO 4,5/30 - jednopruhová obojsmerná komunikácia, ukončená slepo. V km 0,005 00 – 0,050 00 bude s redukovanou šírkou 3,0m, z dôvodu stiesnených pomerov medzi jestvujúcou zástavbou.

V rámci  komunikácie  sa spraví samotná rekonštrukcia komunikácie, spraví sa odvodnenie komunikácie a spraví sa konečná úprava a zatrávnenie nespevnených plôch.

8.2 Búracie a zemné práce

Pred začatím samotnej rekonštrukcie miestnej komunikácie bude potrebné odstrániť  jestvujúcu konštrukciu vozovky s asfaltovým krytom. Pri napojení novej časti vozovky na jestvujúcu časť vozovky sa jestvujúca vrstva asfaltového betónu zareže v hrúbke 150mm. V rámci budovania samotnej komunikácie a zelene sa spraví aj odkopávka   pre osadenie cestných obrubníkov. Odkopávka sa spraví aj v mieste rozšírenia komunikácie.  V súčasnosti je pred domami č. 714 a 716 jestvujúci betónový rigol s oceľovou mriežkou, ktorý bude zasahovať do navrhovanej vozovky. Z tohto dôvodu sa rozhodlo o vybúraní rigolu a jeho posunutí mimo vozovku.  V mieste rozšírenia komunikácie sa v súčasnosti nachádzajú  aj jestvujúce  vjazdy do dvorov.  Tieto bude potrebné v rámci rozšírenia komunikácie tiež vybúrať.   Vybúraná suť, vybúrané hmoty a prebytočná zemina z odkopávky sa odvezú na skládku prebytočnej zeminy, ktorú určí investor.

8.3 Smerové pomery

Miestna komunikácia ulica Kakava bude mať začiatok úseku na jestvujúcej križovatke miestnych komunikácií ulica Kakava  s ulicou Malá Kakava a koniec úseku bude na jestvujúcej miestnej komunikácii.  Na trase bude sedem smerových oblúkov o polomeroch R = 100,0m, R = 50,0m, R = 77,0m, R = 12,0m, R = 150,0m, R = 125,0m a R = 125,0m. Celá  trasa bude v hraniciach terajšej vozovky, ktorú bude smerovo kopírovať. Celková dĺžka komunikácie je 370,18m.

8.4 Výškové pomery

Výškovo bude  komunikácia osadená s ohľadom na jestvujúcu vozovku, rastlý terén a s ohľadom na osadenie vstupov do dvorov. Niveleta komunikácie bude sledovať jestvujúcu niveletu terajšej vozovky. Na trase nivelety bude päť zakružovacích oblúkov o polomeroch R = 300,0m, R = 850,0m, R = 300,0m, R = 6000,0m a R = 6000,0m.  Minimálny sklon nivelety bude 0,42% a maximálny sklon bude 6,7%.

8.5 Priečne usporiadanie

Priečne usporiadanie miestnej komunikácie  ulica Kakava  bude nasledovné:

km 0,000 00 – 0,005 00

- zeleň                                                                                                         2,0 – 3,0m ( zľava )

- komunikácia                                                                                             3,5m

- zeleň                                                                                                         0,5 – 0,8m

Priečny sklon komunikácie bude   strechovitý obojstranný 2% smerom  k zapusteným obrubníkom po oboch stranách komunikácie.

km 0,005 00 – 0,050 00

- zeleň                                                                                                         0,25m ( zľava )

- komunikácia                                                                                             3,0m

- zeleň                                                                                                         0,25m

Priečny sklon komunikácie bude   strechovitý obojstranný 2% smerom  k zapusteným obrubníkom po oboch stranách komunikácie.

km 0,050 00 – 0,370 18

- zeleň                                                                                                         2,0 – 4,5m ( zľava )

- komunikácia                                                                                             3,5m

- zeleň                                                                                                         2,5m

Priečny sklon komunikácie bude   strechovitý obojstranný 2% smerom  k zapusteným obrubníkom po oboch stranách komunikácie.

8.6 Konštrukcie

Konštrukcia vozovky  komunikácie bola navrhnutá z typizačnej smernice „Katalóg vozoviek miestnych komunikácií“, pre skupinu dopravného zaťaženia F, tabuľka N 25, v nasledovnom zložení:

- asfaltový betón                                                     AC 11 O; I                          40mm

- obaľované kamenivo                                            AC 22 P; I                         120mm

- štrkodrva  fr. 32-63mm                                        UM ŠD 32/63                    150mm

- štrkodrvina  fr.0-31,5mm                                     UM ŠD  0/31,5                  180mm

490mm

Vozovka bude lemovaná zo strany zelene betónovými cestnými obrubníkmi 1000x200x100mm, uloženými do lôžka z betónu, zapustenými na úroveň vozovky.

Po ukončení rekonštrukcie komunikácie sa praví zatrávnenie zelených pásov trávovým semenom parkovým v množstve 300kg/ha.

8.7 Odvodnenie komunikácie

Odvodnenie komunikácie bude zabezpečené povrchovým odtokom dažďových vôd do do nespevnenej odvodňovacej priekopy, ktorá sa upraví prehĺbením v  zelených pásoch. Namiesto vybúraného odvodňovacieho rigolu sa osadia líniové odvodňovacie žľaby ACO DRAIN v dĺžke 24,0m, šírky 200mm, ktoré sa zaústia do jestvujúcej vsakovacej jamy.

9. Rôzne

Jestvujúce kanalizačné poklopy a  krycie hrnce hydrantov a šupákov vodovodu sa výškovo upravia na navrhovanú niveletu komunikácie.

Upozornenie!

Stavenisko je potrebné odovzdať za účasti organizácií spravujúcich podzemné vedenia.

V Nitre, júl 2019