STAVPROS NR  s.r.o, Farská  46, 949 12 Nitra

Technická správa

Stavba :  Výstavba chodníka ul. Balajka – dobudovanie infraštruktúry, Močenok

Objekt :  Chodník

Stupeň :  DSP

Vypracoval : Ing. Miloš Gontko

Dátum         : 07/2019                                                                                  Príl.č.1

1.  Identifikačné údaje

  - Identifikačné údaje stavby:

Názov stavby             :  Výstavba chodníka ul. Balajka – dobudovanie infraštruktúry,

Močenok

Miesto stavby             :  Močenok

Katastrálne územie     :  Močenok

Kraj                            :  Nitriansky

Druh stavby                :  Doprava a inžinierske siete

Kód služby z klasifikácie

produkcie                    :  74.20.10

Charakter stavby         :  Novostavba

  - Identifikačné údaje investora:

Názov investora          :  Obec Močenok

Sídlo investora            :  ul. Sv. Gorazda 629/82, Močenok

1.3 Zhotoviteľ PD             :  STAVPROS NR s.r.o., Farská 46, 949 01 Nitra

Ing. Miloš Gontko

Golianova 54, 949 12 Nitra

1.4  Dodávateľ stavby        :  vyberie sa konkurzom

2.  Charakteristika územia a podzemných vedení

V rámci výstavby individuálnej bytovej výstavby na ulici Balajka v obci Močenok sa  vybudovala  komunikácia a inžinierske siete. V rámci dobudovanie infraštruktúry sa vybuduje aj  chodníkov pre chodcov. V súčasnosti sa v mieste budúceho chodníka nachádza trávnatý porast. Na pozemkoch nachádzajúcich sa po oboch stranách komunikácie sa realizuje v súčasnosti individuálna bytová výstavba.  Z tohto dôvodu  sa rozhodlo aj o výstavbe predmetného chodníka.

Z podzemných vedení sa v uličnom priestore  nachádzajú STL plynovod, kábel VN a kábel VO. Zo vzdušného vedenia sa nenachádza žiadne.

3.  Prehľad východzích podkladov a prieskumy

- objednávka investora

- prieskum tvaru miesta  so zástupcami investora a projektanta

- situácia M 1: 5 000

- situácia polohopisného  zamerania M 1:500

Prieskumom projektant overil druhovosť materiálov, existenciu podzemných inžinierskych sietí a existenciu drevín.

4.  Členenie stavby na objekty

V rámci výstavby komunikácie bude mať stavba jeden objekt – „Chodník“.

5.  Príprava pre výstavbu

Stavba sa bude realizovať v navrhovanom  uličnom priestore, ktorý sa vyčlení v geometrickom pláne. Teleso  chodník bude v navrhovaných hraniciach. Na stavenisku sa nenachádzajú v súčasnosti žiadne objekty, ktoré by bolo potrebné asanovať.

6.  Nároky na zábery a likvidáciu porastov

V trase budúcej komunikácií sa nenachádzajú  žiadne vzrastlé stromy.   K záberu iných pozemkov ako tých, ktoré sú vyhradené pre uličný priestor nedochádza.

7.  Hľadiská CO a PO

Vybudovanie chodníka sa považuje za jednoduchú a technickú nenáročnú stavbu. spevnenej plochy , ktorá nevyžaduje zvláštne nároky v rámci CO a PO. Stavbou nebudú dotknuté rozvody vody, ani hydranty. Všetky stavebné a montážne práce musia byť vykonané v súlade s vyhláškou Úradu bezpečnosti práce SR č. 74/1997 Z.z.

8.  Technické riešenie

8.1 Úvod

Navrhovaný  chodník pre chodcov bude mať začiatok úseku za križovatkou Nitrianskej ulice s ulicou Balajka  a  koniec úseku bude na križovatke ulice Balajka s miestnou komunikáciou. Hodník sa vybuduje po pravej strane jestvujúcej miestnej komunikácie ulica Balajka. Smerovo bude chodník kopírovať parcelné hranice jestvujúcich pozemkov Celková dĺžka komunikácie je 1092,61m.

Výškovo bude chodník osadený s ohľadom na jestvujúci rastlý terén, osadenie jestvujúcej miestnej komunikácie a s ohľadom na osadenie  budúcich  objektov. Maximálny sklon chodníka je 5,0% a minimálny 0,42%.

Šírka chodníka bude v celej dĺžke 1,5m. Chodník bude zúžený len v mieste jestvujúcej trafostanice. Priečny sklon chodníka bude  jednostranný 2% smerom do zelene.

Konštrukcia chodníka pre chodcov bude nasledovná :

- zámková dlažba                                                    ZD                                 60mm

- lôžko z piesku fr. 4 – 8mm                                   P                                    30mm

- kamenivo spevnené cementom                            CBGM C8/10                   80mm

- štrkodrvina fr.0-31,5mm                                      UM ŠD 0/31,5             100mm

270mm

Chodník bude zo strany zelene lemovaný betónovými parkovými obrubníkmi  1000x200x50mm, uloženými do lôžka z betónu s bočnou operou.

9.    Hlavné zásady organizácie výstavby

Stavenisko sa  bude nachádzať v intraviláne obce Močenok ,vo východnej časti obce. Prístupné bude z jestvujúcej miestnej komunikácie a Nitrianskej ulice. Na stavenisku sa nachádzajú STL plynovod, kábel VN a kábel VO. Zo vzdušného vedenia sa nenachádza žiadne.

Práce na stavbe sa budú organizovať v nasledovnom časovom slede:

- zemné  práce

- vybudovanie  chodníka

- úprava a zatrávnenie nespevnených plôch

Stavebný dvor sa vybuduje z GZS. Skládka materiálov sa zriadi na voľnom priestranstve vedľa  komunikácie. Ako kanceláriu a sklad náradia je možné umiestniť na stavebnom dvore UNIMO bunku. Betónové  zmesi sa budú dovážať priamo z výrobne. Počas realizácie stavby nedôjde k zhoršeniu životného prostredia, nakoľko výroba betónových  a asfaltových zmesí sa bude robiť mimo staveniska.

V Nitre, júl 2019