Príloha č. 6

Žiadosť o stavebné povolenie

Stavebník:

Obchodné meno: Duslo, a.s.

Sídlo: Administratívna budova, ev. č. 1236, 927 03 Šaľa

Stavba:

Názov: "Stáčacie miesto Galorylu na UGL"

Druh: priemyselná

Účel: Cieľom stavby „Stáčacie miesto Galorylu na UGL“ je vybudovanie nového stáčacieho miesta pre autocisterny, ktoré privážajú Galoryl – činidlo na povrchovú úpravu granulovaných hnojív. Stáčacie miesto bude tvoriť železobetónová plocha o rozmeroch 16m x 4m s vyvýšeným obrubníkom (výška 0,25 m), ktorá bude plniť funkciu záchytnej vane, a ktorej objem bude 14 m3, čo je maximálny objem jednej komory autocisterny. Stáčacia plocha bude spádovaná do zbernej vane dažďovej vody. Vaňa bude vybavená ponorným kalovým čerpadlom; dažďová voda, ktorá sa zhromaždí v tejto vani bude prečerpávaná do dažďovej kanalizácie.

Súčasťou riešenia stavby bude aj nová manipulačná plocha cca 62 m2 pre príjazd autocisterien z existujúcej vnútropodnikovej komunikácie na navrhované stáčacie miesto.

Nové stáčacie miesto Galorylu bude spĺňať požiadavky záväzných právnych predpisov na úseku ochrany vôd, zároveň sa zvýši bezpečnosť práce pri kontrole a obsluhe skladových zásobníkov Galorylu.

Parcelné čísla:

Stavba bude umiestnená v bloku 32, vedľa objektu č. 32-19 Výrobňa UGL, ktorý sa nachádza približne v strede oplotenej časti územia areálu Duslo, vpravo od cesty 1-1 (v smere od hlavnej brány).

- katastrálne územie – Močenok, parcelné čísla:  6040/426 - obj. 32-19; 6040/427 – objekt patriaci k prevádzke UGL ; 6040/1

Prevádzka nesusedí s cudzími pozemkami.

Meno, priezvisko (názov) a adresa (sídlo) projektanta:

EXPRO, s.r.o., Areál Duslo, a.s. – CZS, P.O.BOX 12, 927 03 Šaľa

Realizácia stavby:

Stavba sa uskutočňuje zhotoviteľom.

Stavebný dozor budú vykonávať technickí pracovníci Odboru investičnej výstavby - Duslo, a.s., Šaľa.

Základné údaje o stavbe:

Členenie stavby  na stavebné objekty:

SO 32-97 Stáčacie miesto na Galoryl

SO 32-19 Zásobníky na Galoryl

Členenie stavby na prevádzkové súbory:

PS 32-19 Prevádzka UGL a DAM – zásobníky na Galoryl

Stavebno-technické riešenie stavby, popis technológie:

Stáčacie miesto bude tvoriť železobetónová plocha s rozmermi cca 16m x 4m s vyvýšeným obrubníkom (výška 0,25m), ktorá bude mať funkciu záchytnej vane. Jej objem bude min. 14 m3, čo je maximálny objem jednej komory autocisterny.

Zloženie podlahy je schopné trvale zniesť zaťaženie od plnej autocisterny (cca 40 t). Jej izoláciu tvorí homogénna hydroizolačná fólia z PE-HD, vyrobená vytlačovaním.

Stáčacia plocha bude spádovaná do zbernej nádrže dažďovej vody (rozmery 1,0 x 0,6 m a hĺbka 0,85 m) , v ktorej bude umiestnené ponorné kalové čerpadlo (dopravované množstvo dažďovej vody bude cca 6,0 m3/h ; dopravná výška je 12 m) . Dažďová voda sa zo záchytnej vane bude čerpadlom prečerpávať do najbližšej šachty dažďovej kanalizácie.

Z dôvodu zvýšenia bezpečnosti práce obslužného personálu na zásobníkoch Galorylu č. 54 a 56 bude vybudovaná nová plošina na zásobníku č. 56, ktorá bude lávkou šírky 800 mm prepojená s existujúcou plošinou na zásobníku č. 54. Prístup na plošinu bude po novom schodisku z nástupnej plochy mimo záchytnej vane zásobníkov. Na zásobníku č. 56 bude vytvorený aj nový kontrolný otvor DN 250 s poklopom na hornom veku s prístupom z novej obslužnej lávky.

Zrealizované budú aj úpravy na potrubných trasách stáčania Galorylu a tlakového vzduchu v zmysle technologického zapojenia.

Súčasťou stáčacieho miesta bude aj nová 6 m dlhá hadica „ELAFLEX“ s 3“ koncovkami pre pripojenie na autocisternu. Hadica bude trvalo k dispozícii na stáčacom mieste, uložená na konzolách kotvených z vnútornej strany záchytnej vane. Nové potrubné trasy Galorylu budú mať parný obohrev (para P3) doprovodnou rúrou a tepelnú izoláciu o hr. min. 5 cm.

Autocisterny budú vybavené vlastným zdrojom tlakového vzduchu, ktorým sa pretláča obsah cisterny do zásobníka. Pre prípad, že tento zdroj nebude k dispozícii, bude z existujúceho prevádzkového rozvodu tlakového vzduchu vysadená odbočka DN25, ktorá sa privedie k bodu napojenia na stáčaciu hadicu. Odbočka bude ukončená redukčným ventilom s filtrom a s manometrom (redukcia na výstupný pretlak v rozsahu 1,5 -2,0 bar(g) ), uzatváracou armatúrou a rýchlospojkou. Priestor záchytnej vane stáčacieho miesta a nová obslužná plošina budú osvetlené novými svietidlami.

Stavebná časť bude zahŕňať:

- búranie betónovej vrstvy z časti manipulačnej plochy – uvoľnenie plochy pre výstavbu

- výkopy pre stáčacie miesto a pre základové pätky schodiska obslužnej plošiny zásobníkov č. 54 a 56

- betónové konštrukcie stavby (stáčacie miesto a manipulačná plocha, základové pätky pre schody obslužnej plošiny)

- montáž obslužnej plošiny a schodiska pre zásobníky č. 54 a 56

- elektroinštalácia (bleskozvod, uzemnenie, svetelná a zásuvková inštalácia)

Technologická časť bude zahŕňať:

- dodávka kalového čerpadla do zbernej nádrže záchytnej vane stáčacieho miesta

- demontáž existujúceho rebríka na zásobník č. 54

- demontáž, premiestnenie a opätovná montáž 2 ks prechodových rebríkov (výška cca 1 m), ktoré umožňujú vstup do záchytných vaní zásobníkov č. 54 a 56

- montáž technologickej obslužnej plošiny na hornom veku zásobníka č. 56

- demontáž a montáž technologických potrubných rozvodov (Galoryl, para P3 na doprovodný obohrev, tlakový kondenzát, tlakový vzduch)

- nátery oceľových konštrukcií a potrubných rozvodov

- tepelné izolácie potrubných rozvodov

- tlakové skúšky potrubných trás

- individuálne a komplexné skúšky

Vplyv na životné prostredie:

Ovzdušie:

Výstavbou nového stáčacieho miesta činidla na povrchovú úpravu granulovaných hnojív nevzniká nový zdroj znečisťovania ovzdušia. Pri jeho prevádzke nebudú vznikať žiadne emisie.

Vody:

Realizáciou nového stáčacieho miesta sa zabráni riziku úniku škodlivých kvapalných látok do prostredia. Potenciálne nebezpečné miesta, ako sú hadica/pevné kovové potrubie, budú umiestnené nad záchytnými vaňami.

Technologický postup a koncepcia použitého riešenia pri stáčaní, skladovaní a prečerpávaní činidla povrchovej úpravy hnojív sú štandardne používané postupy stáčania kvapalín z autocisterien, založené na použití najlepšej dostupnej techniky v danej oblasti (bezodkvapové spojky pre cisterny – TW, vyrobené v súlade s normou EN ISO 14420-6).

Dažďová voda, ktorá sa bude zachytávať v zbernej nádrži záchytnej vane stáčacieho miesta sa ponorným kalovým čerpadlom bude prečerpávať do dažďovej kanalizácie.

Odpady:

Jednorazové odpady, ktoré vzniknú pri stavebných prácach:

| katalógové číslo odpadu | názov odpadu | predpokladané množstvo odpadu | spôsob nakladania s odpadom |
| --- | --- | --- | --- |
| 17 01 06 N | zmesi alebo oddelené zložky betónu, tehál, obkladačiek, dlaždíc a keramiky obsahujúce nebezpečné látky | 23 m3 | zneškodnenie na skládke odpadov vyhovujúceho typu |
| 17 05 06 O | výkopová zemina iná ako uvedená v 17 05 05 | 63 m3 | použitie ako prekrývkový materiál na vyrovnanie terénnych nerovností |
| 15 01 01 O | obaly z papiera a lepenky | 50 kg | zhodnotenie oprávnenou organizáciou |
| 17 04 11 O | káble iné ako uvedené v 17 04 10 | 1 kg | zneškodnenie na skládke odpadov vyhovujúceho typu |
| 15 01 10 N | obaly obsahujúce zvyšky NL alebo kontaminované NL (obaly so zvyškami farieb) | 10 kg | zneškodnenie v spaľovni odpadov Duslo, a.s. Šaľa |
| 20 03 01 O | zmesový komunálny odpad | 50 kg | zneškodnenie v spaľovni odpadov Duslo, a.s. Šaľa |
| 17 04 05 O | železo a oceľ (z demontáže a montáže nových zariadení) | 600 kg | zhodnotenie oprávnenou organizáciou |
| 15 01 01 O | obaly z papiera a lepenky | 50 kg | zhodnotenie oprávnenou organizáciou |

- dodávateľ stavby bude držiteľom odpadu a je povinný splniť legislatívne požiadavky na držiteľa odpadu podľa § 19 ods. 1 písm. f) zákona č. 223/2001 Z.z.

- dodávateľ stavby zabezpečí prepravu, zhodnotenie alebo zneškodnenie odpadov u spoločnosti oprávnenej na podnikanie v oblasti nakladania s odpadmi, a ktorá má platné povolenia a súhlasy v zmysle legislatívy na nakladanie s odpadmi

Pracovné prostredie:

Realizácia predmetnej stavby nespôsobí v areáli žiadnu zmenu hlukovej situácie oproti skutkovému stavu trvajúcemu už niekoľko rokov a taktiež nebude zdrojom šírenia vibrácií.

Bezpečnostné a zdravotné požiadavky na pracovisko sú zabezpečené v zmysle platných zákonov a predpisov.

Zoznam účastníkov stavebného konania:

Ing. Juraj Nemček, autorizovaný stavebný inžinier, EXPRO, s.r.o., Areál Duslo, a.s. – CZS, P.O.BOX 12, 927 03 Šaľa

Ing. Peter Šoka, špecialista požiarnej ochrany, EXPRO, s.r.o., Areál Duslo, a.s. – CZS, P.O.BOX 12, 927 03 Šaľa

Ing. Jozef Guizon, autorizovaný stavebný inžinier, Inžinierske stavby, EXPRO, s.r.o., Areál Duslo, a.s. – CZS, P.O.BOX 12, 927 03 Šaľa

Ing. Peter Straňák, elektrotechnik špecialista – projektant elektrických zariadení, EXPRO, s.r.o., Areál Duslo, a.s. – CZS, P.O.BOX 12, 927 03 Šaľa

Ing. Jozef Guizon, autorizovaný stavebný inžinier, Technické, technologické a energetické vybavenie stavieb , EXPRO, s.r.o., Areál Duslo, a.s. – CZS, P.O.BOX 12, 927 03 Šaľa

Ing. Vojtech Winter, autorizovaný stavebný inžinier, Statika stavieb, EXPRO, s.r.o., Areál Duslo, a.s. – CZS, P.O.BOX 12, 927 03 Šaľa

Ing. Jozef  M a k o

vedúci Odboru životného prostredia

a ochrany zdravia